МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Национальный исследовательский университет ИТМО»

##### ФАКУЛЬТЕТ ПРОГРАММНОЙ ИНЖЕНЕРИИ И КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ

## ДОМАШНЯЯ РАБОТА №1

### по дисциплине

### «Компьютерные сети»

### “Методы кодирования в компьютерных сетях”

Выполнил:

Студент группы P3319

Билобрам Денис Андреевич

Преподаватель:

Алиев Тауфик Измайлович

Санкт-Петербург, 2025

# Cодержание

Основная част	1-4

Результат работы:	5

Цель работы

Изучение методов физического и логического кодирования, используемых в цифровых сетях передачи данных.

- Формирование сообщения

Исходное сообщение: Билобрам Д.А.

В шестнадцатеричном коде: C1 E8 EB EE E1 F0 E0 EC 20 C4 2E C0 2E

Сообщение в двоичном коде: 1100000111101000111010111110111011100001111100001110000011101100001000001100010000101110001000001100000000101110

Длина сообщения: 14 байт (112 бит)

- Кодирование исходного сообщения

Манчестерский код (M-II)

Верхняя граница частот: 100 МГц
Нижняя граница частот: 50 МГц
Середина спектра: 75 МГц
Средняя частота: (142*f0 + 82 *f0/2)/ 224 = 81.696 МГц
Спектр сигнала: 50 МГц
Полоса пропускания: 50 МГц

Дифференциальный манчестерский код (DIF-M-II)

Верхняя граница частот: 100 МГц
Нижняя граница частот: 50 МГц
Середина спектра: 75 МГц
Средняя частота: (126*f0 + 2*49 *f0/2)/ 224 = 78.125 МГц
Спектр сигнала: 50 МГц
Полоса пропускания: 50 МГц

Потенциальный код без возврата к нулю (NRZ)

Верхняя граница частот: 50 МГц
Нижняя граница частот: 6.25 МГц
Середина спектра: 28.125 МГц
Средняя частота: (16*f0/1 + 8*f0/2 + 30*f0/3 + 20*f0/4 + 30*f0/5 + 8*f0/8)/112 = 18.75 МГц
Спектр сигнала: 43.75 МГц
Полоса пропускания: 43.75 МГц

Биполярный импульсный код (RZ)

Верхняя граница частот: 100 МГц
Нижняя граница частот: 50 МГц
Середина спектра: 75 МГц
Средняя частота: (189*f0 + 7*f0/2.5)/196 = 97.857 МГц
Спектр сигнала: 50 МГц
Полоса пропускания: 50 МГц

Сравнительный анализ методов кодирования

| Кодирование | Самосинхронизация | Пост.состав. | Обнаружение ошибок | Стоимость | Спектр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M2 | + | - | + | 2 | 50 |
| DIF-M2 | + | - | + | 2 | 50 |
| NRZ | - | + | - | 1 | 43.75 |
| RZ | + | - | + | 3 | 50 |

Для составленного сообщения эффективнее всего использовать манчестерский код и дифференциальный манчестерский код.

Манчестерский код и дифференциальный манчестерский код используют всего два уровня, из-за чего нам нужна меньшая мощность для передачи сигнала. Также у них есть ряд других преимуществ:

- обладают самосинхронизацией, механизмом обнаружения ошибок

- отсутствует постоянная составляющая, отсюда и преобладание высоких частот, наиболее качественная передача сигнала

- Логическое(избыточное) кодирование исходного сообщения, 4B/5B

Сообщение в двоичном коде: 11010010011110010010111001011111100111001110001001111011111011100111101110011010101001111011010010101010011100101001111011010111101010011100

Сообщение в шестнадцатеричном коде:
D2 79 2E 5F 9C E2 7B EE 7B 9A A7 B4 AA 72 9E D7 A9 C

Длина сообщения:

17.5 байт (140 бит)

Избыточность: 25%

NRZ

Верхняя граница частот: 50 МГц
Нижняя граница частот: 8.333 МГц
Середина спектра: 29.165 МГц
Средняя частота: (39*f0/1 + 42*f0/2 + 24*f0/3 + 24*f0/4 + 5*f0/5 + 6*f0/6)/112 = 33.92 МГц
Спектр сигнала: 43.75 МГц
Полоса пропускания: 43.75 МГц

- Скремблирование исходного сообщения

Полином скремблирования: Bi = Ai Bi-19  Bi-21

Сообщение в двоичном коде: 1100000111101000111101011101110010111000111001011001001000110111101111100001001101100100000100100011011110001100

Сообщение в шестнадцатеричном коде:

C1 E8 F5 DC B8 E5 92 37 BE 13 64 12 37 8C

Наибольшее количество повторяющихся символов: 5

NRZ

Верхняя граница частот: 50 МГц
Нижняя граница частот: 10 МГц
Середина спектра: 30 МГц
Средняя частота: (20*f0/1 + 30*f0/2 + 27*f0/3 + 20*f0/4 + 15*f0/5)/112 = 24.214 МГц
Спектр сигнала: 40 МГц
Полоса пропускания: 40 МГц

- Сравнительный анализ результатов сообщения

Физическое кодирование (этап 2):
Методы Манчестерского и Дифференциального Манчестерского кодов обеспечивают высокий уровень самосинхронизации за счёт обязательного перехода в каждом битовом интервале. Это позволяет передавать сигнал с равномерным спектром (спектр 50 МГц, полоса 50 МГц), что является важным параметром для качественной передачи.
При этом метод RZ также демонстрирует хорошие спектральные характеристики, но требует более высокой мощности из-за большего числа уровней.

Логическое (избыточное) кодирование (этап 3):
Применение схемы 4B/5B для метода NRZ увеличивает количество переходов, что улучшает самосинхронизацию, несмотря на добавление избыточных бит (25% избыточности). При этом характеристики NRZ с логическим кодированием остаются сопоставимыми по спектру с исходным NRZ, но с более стабильными частотными характеристиками.

Скремблирование (этап 4):
Скремблирование дополнительно уменьшает вероятность появления длинных последовательностей одинаковых бит, что снижает нежелательные эффекты (например, накопление постоянной составляющей) и корректирует спектральные характеристики – спектр сигнала снижается с 43.75 до 40 МГц, а полоса пропускания уменьшается. Это положительно сказывается на качестве передачи при использовании NRZ.